Bauvorhaben:

Etage:

Ausführungszeit:

Leistungsbeschreibung Nüsingwand Premium 100 EASYmatic®

Mobile Trennwand bestehend aus Einzelelementen, die zu einer festen Wand zusammengeschoben werden, Elemente 100 mm stark, mit umlaufender verschweißter Stahl-Rahmenkonstruktion, Beplankung mit 16 mm Qualitätsspanplatten nach DIN 68763 V20 , Deckplatten frei schwingend aufgebracht und einzeln austauschbar.

Es dürfen nur Deckplatten nach den Formaldehyd-Richtlinien Emissionsklasse E1 verarbeitet werden.

Elemente mit oberen und unteren Alu-Druckbalken schwarz eloxiert mit Spezialdichtungen.

Bedienvariante EASYmatic®. Mikroprozessor gesteuerte, elektrische Bedienung aller Druckbalken als steckerfertiges Bedienelement, das mit einem herkömmlichen Schukostecker an den Stromkreis angeschlossen wird. Der Zugriff auf die Bedienung erfolgt über einen im Lieferumfang enthaltenen Schlüsselschalter. Das Ein- und Ausfahren der Druckbalken erfolgt in ca. 3-4 sek. je Element.

Anpressdruck min. 2000 N, Standfestigkeitsnachweis in Anlehnung an DIN 4103.

Elementverbindung mit Alu-Nut-Federprofilen, naturfarbig eloxiert, einschl. Magnetleisten zur Elementkopplung und vertikalen Abdichtung.

Obere Laufschiene in Stahl oder Alu, mit kugelgelagerten Laufrollenwagen. In Kreuzungspunkten sind Spezial Laufrollenwagen mit Stützkugeln zu verwenden, die einen einwandfreien Lauf garantieren.

Ohne Bodenlaufschiene.

Jedes Element mit einer funktionalen Höhenverstellmechanik, um ein nachjustieren der Elemente jederzeit zu ermöglichen.

Teleskopelement:

Das erste Element der Wand wird als Teleskopelement ausgeführt. Bedienung von der Fläche über einen im Lieferumfang enthaltenen Sicherheitstaster mit integriertem LED Modul zur Kontrollanzeige. Kofferhub ca. 100 mm.

Alu-Ausfahrkoffer innenliegend, Oberfläche wie die Trennwand. Im eingefahrenen Zustand und in der Paketabstellung flächenbündig, keine zusätzlich auftragenden Spanplattenteile.

Schlupftürelement (falls in der Elementaufteilung angegeben):

Schlupftürelement, 100 mm stark, mit dem Element verfahrbar, mit umlaufendem Portalrahmen, aus Stahlprofilen 90x45x3 mm. Ausführung mit zwei seitlichen Holmen mit Druckbalken, ohne Bodenriegel und Bodenhülse, damit das Element an jeder beliebigen Stelle aufgebaut werden kann. Flächenbündig mit der Wand. Elementbreite wie die übrigen Elemente, komplett mit Griffschale und Rollenbändern aus Edelstahl. Türblatt mit automatischer Sicherung beim Verfahren der Elemente und automatischer Andruckmechanik mittels Druckbalken.

Schalldämmung nach DIN EN 20 140-3:

Im Labor ohne Flankenübertragung gemessen.

Bei Ausführung mit Schlupftür ist für eine Wand mit Tür ein Prüfzeugnis vorzulegen.

CE Konformitätserklärung:

CE-Kennzeichnungspflicht ist in Übereinstimmung der EU Richtlinien bei teilautomatisch betriebenen mobilen Trennwänden zwingend erforderlich und muss nach den Ansprüchen und Vorgaben des Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes GPSG §6 ausgeführt werden.

EMV Prüfung:

elektromagnetischer Verträglichkeitstest nach DIN EN 61000

PAK Test nach ZEK 01.2-08:

Überprüfung der Trennwandelemente auf gesundheitsgefährdende Polyzyklisch Aromatische Kohlenwasserstoffe

Risikoanalyse nach EN 14121-1:

Einhaltung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzes

TÜV-Prüfung nach DIN 31000:

Fertigungsstättenprüfung sowie Produkt Baumusterprüfung einschließlich Teleskopelement und Schlupftürelement.

DIN EN ISO 9001:

Die Trennwände müssen dem Qualitätssicherungssystem nach DIN ISO 9001 entsprechen. Zum Nachweis, dass der Hersteller ein entsprechendes Qualitätsmanagementsystem anwendet, ist ein gültiges Zertifikat vorzulegen.

ÜH Übereinstimmungsnachweis:

gemäß Bauregelliste A ,Teil 2, Nr. 2.2. ist beizufügen.

Rauchschutzprüfung in Anlehnung an DIN 18095-2

Ballwurfsicherheit nach DIN 18032-3

Lieferung:

Frei Baustelle, fertig eingebaut nach DIN-Vorschriften. Befestigungsmöglichkeiten für die Gesamtlast der Trennwandanlage werden vorausgesetzt.

Hersteller:

Fa. Franz Nüsing GmbH & Co. KG, Borkstr. 5, 48163 Münster

oder gleichwertig

angebotenes Fabrikat:		___________________________

Hersteller:				___________________________

| Position | Anzahl | Bezeichnung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 1 Stck. | mobile Trennwand |  |  |
|  |  | Größe (BxH): mm |  |  |
|  |  | Rahmen: umlaufend verschweißter Stahlrahmen |  |  |
|  |  | Oberfläche: melaminharzbeschichtete Spanplatte nach DIN 68765, Farbe nach Wahl aus der Hauskollektion oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Typ: UM, aufrechte Umfassungsprofile in Alu, naturfarbig eloxiert E6/EV1 |  |  |
|  |  | Elementverbindung: Alu-Profile mit Magnetleisten |  |  |
|  |  | Elementaufteilung: insgesamt St. Elemente, aufgeteilt in St. Normalelemente St. Teleskopelement St. Schlupftürelement |  |  |
|  |  | Elementabstellung: 90° zur Hauptlaufachse in einem Paket vor bauseitiger Wand, 2-Pkt.-Aufhängung |  |  |
|  |  | Schalldämmung nach DIN EN 20140-03: Rw,P dB - Prüfbericht beifügen - |  |  |
|  |  | Abhängung/Abschottung: oberhalb der Laufschiene mm |  |  |
|  |  |  | Nettopreis |  |
|  |  |  | 19% Mwst. |  |
|  |  |  | Gesamtsumme |  |

Alternativen:

| Position | Anzahl | Bezeichnung | EP | GP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Zulage Schalldämmung nach DIN EN 20104-03: Rw,P 46 – 49 – 52 – 57 dB (bitte wählen) |  |  |
|  |  | Zulage einseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN EN 20 354, Fabr. Nüsing oder gleichwertig, Loch- oder Schlitzplatte, Elementstärke 124mm, Typ = , αw= |  |  |
|  |  | Zulage einseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN EN 20 354, Fabr. Nüsing oder gleichwertig, mikroperforierte Lochung 1mm, Elementstärke 116mm, Typ = , αw= |  |  |
|  |  | Zulage beidseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN EN 20 354, Fabr. Nüsing oder gleichwertig, Loch- oder Schlitzplatte, Elementstärke 148mm, Typ = , αw= |  |  |
|  |  | Zulage beidseitige Akustikaufdoppelung mit einer Akustikplatte nach DIN EN 20 354, Fabr. Nüsing oder gleichwertig, mikroperforierte Lochung 1mm, Elementstärke 132mm, Typ = , αw= |  |  |
|  |  | Zulage Schlupftürelement, wie im LV-Text beschrieben, anstelle eines Normalelementes Zulage Vollglaselement VGE, anstelle eines Normalelementes |  |  |
|  |  | Zulage Vollglaselement VGE einschl. innenliegender Jalousie (Betätigung über Fernbedienung) anstelle eines Normalelementes |  |  |
|  |  | Zulage Oberfläche in Echtholz-Messerfurnier, in der ganzen Höhe durchlaufend auf Bild zusammengesetzt, einschl. DD-Acryllack, natur Holzart: |  |  |
| Position | Anzahl | Bezeichnung | EP | GP |
|  |  | Zulage HPL-Schichtstoff Stärke 0,8mm, aus der Hauskollektion oder gleichwertig |  |  |
|  |  | Zulage KA, bei geschlossener Wand keine Profile sichtbar. Kantenausführung mit einer 2 mm ABS Kante, Farbe wie die Trennwandoberfläche |  |  |
|  |  | Zulage Optionssteckereinheit zum Verspannen des Abschlusselementes im Parkbereich |  |  |
|  |  | Zulage Optionssteckereinheiten zum Aufbau der Elemente in Kulissenstellung |  |  |